Python Generator 各原语参数说明

0x02 Axon （ΣX+Bias\b）

0x03 Axon（X1•X2+Bias\b）

0x04 Axon MLP

0x06 Soma Move Merge

0x26 Soma Move Split

0x07 Soma LUT

0x08 Soma LIF+

0x41 Axon CNN0

0x43 Axon（A•X+Bias\b）

0x81 Axon CNN1

0x83 Axon（aX+Bias\b）

0xX5 Soma Pooling

0x09 Router

0x02 Axon（ΣX+Bias\b）

| 参数 | 说明 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| avg_pooling_en | pooling模式/向量相加模式 | True/false |
| pad_on | 是否pad | True/false |
| InA_type | 输入X类型 | [0]int32[1]int8[2]uint8 [3]Tenary |
| Load_Bias | Dendrite赋初值标志位 | [0/1]常数偏置[2/3]向量偏置Bias |
| cin | 输入向量channel个数 | 根据不同数据类型配置32B的整数倍 |
| Bias_length | 偏置向量长度 | 32n(即保证32B整数倍) |
| Input_fm_Px | 输入FM宽度 | 非硬件底层实际原语参数 |
| Input_fm_Py | 输入FM高度 | 非硬件底层实际原语参数 |
| pad_top | 图像上方补零行数 | 0~7 |
| pad_down | 图像下方补零行数 | 0~7 |
| pad_left | 图像左面补零列数 | 0~7 |
| pad_right | 图像右面补零列数 | 0~7 |
| pooling_Kx | Pooling核宽度 （Array_num = Kx×Ky） | 1~16 |
| pooling_Ky | Pooling核高度 （Array_num = Kx×Ky） | 1~16 |
| pooling_Sx | X方向步长（仅池化模式） | 1~7 |
| pooling_Sy | Y方向步长（仅池化模式） | 1~7 |
| Reset_Addr_A | 载入原语后InA地址复位标志 | [0]不复位 [1]复位 |
| Reset_Addr_V | 载入原语后V地址复位标志 | [0]不复位 [1]复位 |
| Addr_InA_base | 输入数据InA(向量数据X)地址区间的初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_V_base | 输出Vout初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_Bias_base | 偏置向量的初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| A2S2_mode | Axon允许Soma2原语的启动方式 | [0]Axon计算完毕才允许启动 [1]Axon未计算完也允许启动 |

注意：

- 做平均池化且有padding时，原语参数Addr_InA_base会在用户配置的基础上做一个偏移。即最终原语参数的Addr_InA_base = Addr_InA_base(用户配置) – Addr_start_offset，但输入数据的实际存储位置仍是用户配置的Addr_InA_base。该过程有软件自动完成。

- 做平均池化且没有padding时，即pad_on = False时，四个方向的pad参数都会置零

- avg_pooling_en = False时，就可以做普通的向量累加，其中累加向量的次数(X1+X2+X3+…+Xk)，k=Pooling_Kx×Pooling_Ky。每个输入向量X的深度是cin，添加偏置向量Bias时，cin=Bias_length。每个输入向量X的数量由Input_fm_Px×Input_fm_Py决定，优先使用Input_fm_Py（即Input_fm_Px=1），fm累加的时候再增加使用Px。

- 向量长度由cin确定：int32：8n，int8：32n，int2：128n

- 所有参数都是实际值，不用减1。生成的原语参数会自动配置好。

0x03 Axon（X1•X2+Bias\b）

| 参数 | 说明 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| InA_type | InA数据类型 | [0]无效[1]int8[2]uint8 [3]无效 |
| Load_Bias | Dendrite赋初值标志位 | [0/1]常数偏置 [2/3]向量偏置Bias |
| Bias_length | 偏置向量Bias的向量长度 | 32的整数倍、常数偏置时自动配零 |
| tensor_en | 是否进行张量运算 | True/false |
| Px | 张量运算的宽度 | 非硬件底层实际原语参数 |
| Py | 张量运算的高度 | 非硬件底层实际原语参数 |
| stride_x | 张量运算时的横向步长 | 非硬件底层实际原语参数 |
| stride_y | 张量运算时的纵向步长 | 非硬件底层实际原语参数 |
| X_array_num | 向量运算时的向量个数 | 非张量运算时，等于L4_num + 1 |
| cin | 向量运算时的向量长度 | 向量偏置时，与Bias_length保持一致；常数偏置时，32的整数倍 |
| Reset_Addr_A | 载入原语后InA地址复位标志 | [0]不复位 [1]复位 |
| Reset_Addr_V | 载入原语后Vout地址复位标志 | [0]不复位 [1]复位 |
| Addr_InA_base | 输入数据InA(向量数据X1)地址区间的初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_InB_base | 输入数据InA(向量数据X2)地址区间的初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_V_base | 输出Vout初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_Bias_base | 偏置向量的初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| A2S2_mode | Axon允许Soma2原语的启动方式 | [0]Axon计算完毕才允许启动 [1]Axon未计算完也允许启动 |

注意：

- Tensor_en有效时（此时L5_num≠0），输入X1和X2都是张量（矩阵），宽度Px，高度Py，对两个张量做乘法。stride_x，stride_y为步长，即可以实现跳着计算（为了验证step的多种可能）。这些参数都不是实际原语参数。转化后才可使用。

- Tensor_en无效时（此时L5_num=0），执行正常向量相乘，X_array_num是做相乘的向量个数，即L4_num + 1

- cin是向量长度，当常数偏置时，cin需配置成32的整数倍(32n)。当Bias偏置时，cin=Bias_length=32n。

- 所有参数都是实际值，不用减1。生成的原语参数会自动配置好

0x04 Axon MLP

| 参数 | 说明 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| InA_type | InA数据类型 | [0]无效[1]int8[2]uint8[3]Tenary |
| InB_type | InB数据类型 | [0]无效[1]int8[2]uint8[3]Tenary |
| Load_Bias | Dendrite赋初值标志位 | [0/1]常数偏置[2/3]向量偏置 |
| cin | 输入向量X的深度 | InA为8bit时，1~16*256 InA为三值时，1~64*256 |
| cout | 输出向量的深度（Bias偏置向量的深度） | InB为8bit时，1~32*256 InB为三值时，1~128*256 |
| Bias_length | Bias 偏置向量深度 | 加载常数时，配置为1；加载Bias时，cout=Bias_length |
| Reset_Addr_A | 载入原语后InA地址复位标志 | [0]不复位 [1]复位 |
| Reset_Addr_V | 载入原语后Vout地址复位标志 | [0]不复位 [1]复位 |
| Addr_InA_base | 输入数据InA(权重数据X)地址区间的初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_InB_base | 输入数据InB(权重数据W)地址区间的初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_V_base | 输出Vout初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_Bias_base | 偏置向量的初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| A2S2_mode | Axon允许Soma2原语的启动方式 | [0]Axon计算完毕才允许启动 [1]Axon未计算完也允许启动 |

注意：

- 对于MLP而言，权重矩阵的维度是cin×cout，所以权重8bit时需配置为32的倍数，权重三值需要配置为128的倍数。Bias的向量长度不用配置，等于cout。

- 所有参数都是实际值，不用减1。生成的原语参数会自动配置好

0xX5 Soma Pooling

| 参数 | 说明 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| PIC_Mode | Max/Min比较 | 0：max 1：min |
| pad_on | Pad使能 | True/false |
| type_in | X数据类型（DW） | 0:int32，1:int8，2:无效3:Ternary |
| type_out | Y数据类型 | 0:int32，1:int8，2:无效3:Ternary |
| cin | 输入channel数 | Type_in=0时:1~1024 Type_in=1时:1~4096 Type_in=3时:1~16384 |
| cout | 输出channel数 | Type_out=0时:1~1024 Type_ out =1时:1~4096 Type_ out =3时:1~16384 |
| Input_fm_Px | 输入FM宽度 | 满足不等式* |
| Input_fm_Py | 输入FM高度 | 满足不等式* |
| pad_top | 图像上方补零行数 | 0~7 |
| pad_down | 图像下方补零行数 | 0~7 |
| pad_left | 图像左面补零列数 | 0~7 |
| pad_right | 图像右面补零列数 | 0~7 |
| pooling_Kx | Pooling核宽度 | 1~16 |
| pooling_Ky | Pooling核高度 | 1~16 |
| pooling_Sx | X方向步长 | 1~7 |
| pooling_Sy | Y方向步长 | 1~7 |
| CMP_C | 一组比较器池化层比较器初始值(常数) | int32 |
| in_cut_start | 输入32b输出8b/2b时的截取起始位 | 0~15:从最低位隔位截取 |
| Reset_Addr_in | 载入原语后复位X地址寄存器控制位 | [0]不复位 [1]复位 |
| Reset_Addr_out | 载入原语后清除Y地址寄存器控制位 | [0]不复位 [1]复位 |
| Row_ck_on | 行流水处理标志位 | [0]不流水 [1]流水 |
| Addr_start_in | 输入数据X初始地址 | 有符号数，按4B地址填写 0x0000~0x8fff |
| Addr_start_out | 输出数据Y初始地址 | 按4B地址填写 0x0000~0x8fff |
| in_row_max | Axon-Soma缓存区可以存储的行数 | 1~256 |
| mem_sel | 输出结果写入mem2/mem3标志位 | [0]写入mem2 [1]写入mem3 |

*分别满足以下不等式：

1 ≤ ((Input_fm_Px + Pad_left + Pad_right) – Pooling_Kx) / Pooling_Sx + 1 ≤ 256

1 ≤ ((Input_fm_Py + Pad_top + Pad_down) – Pooling_Ky) / Pooling_Sy + 1 ≤ 256

注意：

- 所有参数都是实际值，不用减1。生成的原语参数会自动配置好

- 有padding时，原语参数Addr_start_in会在用户配置的基础上做一个偏移。即最终原语参数的Addr_start_in = Addr_start_in (用户配置) – Addr_start_offset，但输入数据的实际存储位置仍是用户配置的Addr_start_in。该过程有软件自动完成。

- Cin、cout都是实际大小，不是按照16B分组的数值

0x06 Soma Move Merge

| 参数 | 说明 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| length_in | 输入向量长度 （注意：是实际个数，不是16B的个数） | Type_in=0时:1~1024 Type_in=1时:1~4096 Type_in=3时:1~16384 |
| length_ciso | 第二个输入向量长度 （注意：是实际个数，不是16B的个数） | Type_in=0时:1~1024 Type_in=1时:1~4096 Type_in=3时:1~16384 |
| num_in | 输入向量个数 | 1~4096 |
| num_ciso | 第二个输入向量个数 | 1~4096 |
| length_out | 输出向量长度 （注意：是实际个数，不是16B的个数） | Type_out=0时:1~1024 Type_ out =1时:1~4096 Type_ out =3时:1~16384 |
| num_out | 输出向量个数 | 1~4096 |
| type_in | 输入数据类型 | 0:int32，1:int8，2：保留，3:Ternary |
| type_out | 输出数据类型 | 0:int32，1:int8，2：保留，3:Ternary |
| in_cut_start | 输入32b输出8b/2b时的截取起始位 | 0~15:从最低位隔位截取 |
| Reset_Addr_in | 载入原语后复位输入向量地址寄存器控制位 | [0]不复位 [1]复位 |
| Reset_Addr_out | 载入原语后复位输出向量地址寄存器控制位 | [0]不复位 [1]复位 |
| Reset_Addr_ciso | 载入原语后复位向量3的地址寄存器控制位： 整合：作为第二个输入向量 拆分：作为第二个输出向量 | [0]不复位 [1]复位 |
| Row_ck_on | 行流水处理标志位 | [0]不流水 [1]流水 |
| Addr_start_in | 输入向量初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x8fff |
| Addr_start_ciso | 向量3初始地址 整合：第二个输入向量起始地址 拆分：第二个输出向量起始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x8fff |
| Addr_start_out | 输出向量起始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x8fff |
| in_row_max | Axon-Soma缓存区可以存储的行数 | 1~256 |
| mem_sel | 输出结果写入mem2/mem3标志位 | [0]写入mem2 [1]写入mem3 |
| in_ciso_pipe_sel | 选择axon的流水结果作为06原语的in向量还是ciso向量 | 0：作为in向量 1：作为ciso向量 |
| real_length_in_en | 需要end地址不等于start+num_in时设置为true | True/False |
| real_num_in | in向量在存储中的实际个数（为节约存储设置，与实际的搬运次数num_in不同） | 1~num_in |

注意：

- 所有参数都是实际值，不用减1。生成的原语参数会自动配置好

- Length有关参数都是实际大小，不是按照16B分组的数值

0x26 Soma Move Split

| 参数 | 说明 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| length_in | 输入向量长度（注意：是实际个数，不是16B的个数） | Type_in=0时:1~1024 Type_in=1时:1~4096 Type_in=3时:1~16384 |
| length_ciso | 向量3长度： 整合：第二个输入向量长度 拆分：第二个输出向量长度 （注意：是实际个数，不是16B的个数） | Type_in=0时:1~1024 Type_in=1时:1~4096 Type_in=3时:1~16384 |
| num_in | 输入向量个数 | 1~4096 |
| num_ciso | 向量3个数： 整合：第二个输入向量个数 拆分：第二个输出向量个数 | 1~4096 |
| length_out | 输出向量长度 （注意：是实际个数，不是16B的个数） | Type_out=0时:1~1024 Type_ out =1时:1~4096 Type_ out =3时:1~16384 |
| num_out | 输出向量个数 | 1~4096 |
| type_in | 输入数据类型 | 0:int32，1:int8，2：保留，3:Ternary |
| type_out | 输出数据类型 | 0:int32，1:int8，2：保留，3:Ternary |
| in_cut_start | 输入32b输出8b/2b时的截取起始位 | 0~15:从最低位隔位截取 |
| Reset_Addr_in | 载入原语后复位输入向量地址寄存器控制位 | [0]不复位 [1]复位 |
| Reset_Addr_out | 载入原语后复位输出向量地址寄存器控制位 | [0]不复位 [1]复位 |
| Reset_Addr_ciso | 载入原语后复位向量3的地址寄存器控制位： 整合：作为第二个输入向量 拆分：作为第二个输出向量 | [0]不复位 [1]复位 |
| Row_ck_on | 行流水处理标志位 | [0]不流水 [1]流水 |
| Addr_start_in | 输入向量初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x8fff |
| Addr_start_ciso | 向量3初始地址 整合：第二个输入向量起始地址 拆分：第二个输出向量起始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x8fff |
| Addr_start_out | 输出向量起始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x8fff |
| in_row_max | Axon-Soma缓存区可以存储的行数 | 1~256 |
| mem_sel | 输出结果写入mem2/mem3标志位 | [0]写入mem2 [1]写入mem3 |
| out_ciso_sel | 选择与router流水的向量是out向量还是ciso向量 | 0：out向量与router交互 1：ciso向量与router交互 |
| set_ciso_addr_end | 是否自定义ciso向量的结束地址 | True/False |
| Addr_end_ciso | （仅当set_ciso_addr_end=True时有效）设置ciso向量的结束地址（需设置16B对齐的地址，如果不对齐，自动向下对齐到16B） | 0x0000~0x8fff |
| set_out_addr_end | 是否自定义out向量的结束地址 | True/False |
| Addr_end_out | （仅当set_out_addr_end =True时有效）设置out向量的结束地址（需设置16B对齐的地址，如果不对齐，自动向下对齐到16B） | 0x0000~0x8fff |

注意：

- 所有参数都是实际值，不用减1。生成的原语参数会自动配置好

- Length有关参数都是实际大小，不是按照16B分组的数值

0x07 Soma LUT

| 参数 | 说明 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| X_type | X数据类型 | 0:int32，1\2\3:int8 |
| Y_type | Y数据类型 | 0:int32，1\2\3:int8 |
| group_num | 神经元组数 | 1~4096 |
| neuron_real_num | 每组神经元个数 | int32:1~1024 int8:1~4096 |
| LUT_DW | LUT地址有效位宽 | 0:4b，1:8b，2:12b，3:16b |
| X_cut_start | 输入数据的截取起始位 | 0~15:从最低位隔位截取 |
| in_row_max | Axon-Soma缓存区可以存储的行数 | 1~256 |
| Reset_Addr_X | 载入原语后复位X地址寄存器控制位: | [0]不复位 [1]复位 |
| Reset_Addr_Y | 载入原语后清除Y地址寄存器控制位: | [0]不复位 [1]复位 |
| Row_ck_on | 行流水处理标志位 | [0]不流水 [1]流水 |
| Addr_X_start | 输入数据X初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x8fff |
| Addr_LUT_start | LUT存储初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x8fff |
| Addr_Start_out | 输出数据Y初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x8fff |

注意：

- 所有参数都是实际值，不用减1。生成的原语参数会自动配置好

0x08 Soma LIF+

| 参数 | 说明 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| neu_num | 每组神经元个数 | 1~16×256,16B的整数倍 |
| group_num | 神经元组数 | 1~4096 |
| Seed | 随机数种子 | 随机生成 int32 |
| VM_const_en | 随机掩膜测试开关 | [0] 非随机掩膜 [1] 随机掩膜测试 |
| VM_const | 初始化不同神经元的掩膜为相同值的赋值 | int28 |
| VM_len | 读取/写回VM长度（4B个数） | 随机掩膜测试时，为neu_num*group_num，其余情况暂设为4 |
| Vtheta_const_en | 自适应阈值测试开关 | [0] 无自适应 [1] 常数自适应/指数自适应 |
| Vtheta_const | 无自适应阈值的常数值 | int28，目前设为0即可 |
| Vtheta_len | 读取/写回Vtheta长度（4B个数） | 无自适应时，值为4； 自适应阈值测试时，为 neu_num*group_num |
| Vth0 | 阈值的常值部分 | 随机生成，int28 |
| Vth_adpt_en | 指数自适应阈值使能标志 | [0]不使能 [1]使能 |
| Vth_alpha | 自适应阈值衰减系数，除以256使用 | uint8，无指数自适应阈值时设为0 |
| Vth_beta | 自适应阈值衰减常数 | int28，无指数自适应阈值时设为0 |
| Vth_Incre | 自适应阈值增量 | int28，无指数自适应阈值时设为0 |
| Vleaky_adpt_en | 指数自适应膜电位泄露使能标志 | [0]不使能 [1]使能 |
| Vleaky_alpha | 自适应膜电位泄露衰减系数，除以256使用 | uint8，无指数自适应泄露时设为0 |
| Vleaky_beta | 自适应膜电位泄露衰减常数 | int28，无自适应泄露时设为0 |
| VR | 膜电位复位值 | int28 |
| VL | 膜电位下限值 | int28 |
| dV | 阈值衰减固定值 | int28 |
| Vinit | 神经元膜电位初始值 | int28 |
| Ref_len | 神经元不应期长度 | uint4 |
| ref_cnt_const_en | 不应期功能测试开关 | [0] 不开启 [1] 开启 |
| ref_cnt_const | 初始化不同神经元为相同不应期（循环赋值） | uint4，不进行不应期测试时，设为0；否则通常设为1 |
| Tw_en | 膜电位按时间窗清零标志位 | [0]不清零 [1]清零 |
| Tw_len | 输出时间窗长度 （膜电位复位周期） | 无符号数，1-256 |
| Tw_cnt | 输出时间窗计数 | uint8，不进行输出时间窗测试时设为0 |
| Rst_mode | 复位模式选择标志位 | 0：复位为VR 1：复位为膜电位减去阈值 2：复位为膜电位减去固定值 3：复位保持原值 |
| fire_type | 发放模式选择 | 0：复位衰减前的膜电位补成32b输出 1：复位衰减后的膜电位补成32b输出 2：复位衰减前的膜电位截取到8b输出 3：复位衰减后的膜电位截取到8b输出 4：spike信号按8b输出 5：spike信号按2b输出 6: 掩膜后的随机数按32b输出 7: 掩膜后的随机数按8b输出 |
| in_cut_start | 输入数据的截取起始位 | 0~12:从最低位隔位截取，注意不同发放模式的隔位截取范围不同 |
| Row_ck_on | 行流水启动标志 | [0]不启动 [1]启动 |
| in_row_max | Axon-Soma缓存区可以存储的行数 | 单原语测试设为0 |
| reset_Addr_S | 载入原语后清除S地址寄存器控制位 | [0]不复位 [1]复位 |
| reset_Addr_Uin | 载入原语后复位Uin地址寄存器控制位: | [0]不复位 [1]复位 |
| reset_Addr_V | 载入原语后清除V地址寄存器控制位: | [0]不复位 [1]复位 |
| reset_Addr_VM | 载入原语后清除VM地址寄存器控制位: | [0]不复位 [1]复位 |
| reset_Addr_Vtheta | 载入原语后清除Vtheta地址寄存器控制位: | [0]不复位 [1]复位 |
| Addr_Uin_start | 数据Uin初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x8fff |
| Addr_S_Start | 数据S初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x8fff |
| Addr_V_start | 数据V起始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x8fff |
| Addr_VM_start | 数据VM起始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x8fff |
| Addr_Vtheta_start | 数据Vtheta起始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x8fff |
| Addr_para | 神经元静态参数存储地址 | 按4B寻址 0x0000~0x8fff |
| mem_sel | 输出结果写入mem2/mem3标志位 | [0]写入mem2 [1]写入mem3 |

0x41 Axon CNN0

| 参数 | 说明 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| InA_type | InA(X)数据类型 | [0]无效[01]int8[2]uint8 [3]Tenary |
| InB_type | InB(W)数据类型 | [0]无效[01]int8[2]uint8 [3]Tenary |
| Load_Bias | Dendrite赋初值标志位 | [0/1]常数偏置[2/3]向量偏置 |
| Bias_length | 偏置向量Bias的向量长度 | 32的整数倍、常数偏置时自动配零 |
| pad_on | 是否启用pad | True/false |
| Input_fm_Px | 输入FM宽度 | 满足公式* |
| Input_fm_Py | 输入FM高度 | 满足公式* |
| conv_Kx | 卷积核长度 | 1~16 |
| conv_Ky | 卷积核高度 | 1~16 |
| conv_Sx | 卷积x方向步长 | 1~7 |
| conv_Sy | 卷积y方向步长 | 1~7 |
| conv_Ex | 卷积x方向膨胀系数 | 1~4 |
| conv_Ey | 卷积y方向膨胀系数 | 1~4 |
| pad_top | 图像上方补零行数 | 0~7 |
| pad_down | 图像下方补零行数 | 0~7 |
| pad_left | 图像左面补零列数 | 0~7 |
| pad_right | 图像右面补零列数 | 0~7 |
| cin | 输入channel数 | InA为8bit时，1~16*256 InA为3值时，1~64*256 |
| cout | 输出channel数 | 1~32*256 |
| Reset_Addr_A | 载入原语后InA地址复位标识 | [0]不复位 [1]复位 |
| Reset_Addr_V | 载入原语后InB地址复位标识 | [0]不复位 [1]复位 |
| Addr_InA_base | InA数据基地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_InB_base | InB数据基地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_V_base | 输出基地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_Bias_base | Bias基地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| A2S2_mode | Axon允许Soma2原语的启动方式 | [0]Axon计算完毕才允许启动 [1]Axon未计算完也允许启动 |
| axon_delay | 配置这条axon原语是否用作扩充phase时钟 | True/false （默认为false） |
| L5_num | 第5级循环（输出图像长度Ox）计数最大值 | 0~255 |
| L4_num | 第6级循环（输出图像高度Oy）计数最大值 | 0~255 |

* Input_fm_Px和Input_fm_Py分别满足以下不等式：

1 ≤ ((Input_fm_Px + Pad_left + Pad_right) – ((conv_Kx – 1) × Conv_Ex + 1)) / Conv_Sx + 1 ≤ 256

1 ≤ ((Input_fm_Py + Pad_top + Pad_down) - ((conv_Ky – 1) × Conv_Ey + 1))/ Conv_Sy + 1 ≤ 256

注意：

（*）当axon_delay设置为True时，仅需要配置L5_num、L4_num、Addr_InA_base、Addr_InB_base、Addr_V_base，A2S2_mode即可，其他为默认值，Addr_V_end=Addr_V_base、Addr_InA_base= Addr_InA_end。

Axon此时运行的实际时钟：6 + 37*（L4+1）*（L5+1）

- 有padding时，注意把Pad_on设置为true（四个方向都没有padding时设为False）原语参数Addr_InA_base会在用户配置的基础上做一个偏移。即最终原语参数的Addr_InA_base = Addr_InA_base(用户配置) – Addr_start_offset，但输入数据的实际存储位置仍是用户配置的Addr_InA_base。该过程有软件自动完成。

- InA、InB、Vout、Bias存放时不能有地址冲突，软件目前没有设置提示，但是可以根据para文件的Addr_end判断

0x43 Axon（A•X+Bias\b）

| 参数 | 说明 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| InA_type | InA数据类型 | [0]无效[1]int8[2]uint8 [3]三值 |
| InB_type | InB数据类型 | [0]无效[1]int8[2]uint8 [3]无效 |
| Load_Bias | Dendrite赋初值标志位 | [0/1]常数偏置 [2/3]向量偏置Bias |
| Bias_length | 偏置向量Bias的向量长度 | 32的整数倍、常数偏置时自动配零 |
| tensor_en | 是否进行张量运算 | True/false，InA三值不支持张量运算 |
| Px | 张量运算的宽度 | 非硬件底层实际原语参数 |
| Py | 张量运算的高度 | 非硬件底层实际原语参数 |
| stride_x | 张量运算时的横向步长 | 非硬件底层实际原语参数 |
| stride_y | 张量运算时的纵向步长 | 非硬件底层实际原语参数 |
| X_array_num | 向量运算时的向量个数 | 非张量运算时，等于L4_num + 1 |
| InB_length | 向量运算时的向量长度(系数向量A的向量长度) | 向量偏置时，与Bias_length保持一致；常数偏置时，32的整数倍 |
| Reset_Addr_A | 载入原语后InA地址复位标志 | [0]不复位 [1]复位 |
| Reset_Addr_V | 载入原语后Vout地址复位标志 | [0]不复位 [1]复位 |
| Addr_InA_base | 输入数据InA(向量数据X1)地址区间的初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_InB_base | 输入数据InA(向量数据X2)地址区间的初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_V_base | 输出Vout初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_Bias_base | 偏置向量的初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| A2S2_mode | Axon允许Soma2原语的启动方式 | [0]Axon计算完毕才允许启动 [1]Axon未计算完也允许启动 |

注意：

- Tensor_en有效时（此时L5_num≠0），输入X是张量（矩阵），宽度Px，高度Py，对两个张量做乘法。stride_x，stride_y为步长，即可以实现跳着计算（为了验证step的多种可能）。这些参数都不是实际原语参数。转化后才可使用。

- Tensor_en无效时（此时L5_num=0），执行正常向量相乘，X_array_num是输入向量个数，即L4_num + 1

- InB_length既是系数A向量的长度，也是输入向量X的长度。

- 所有参数都是实际值，不用减1。生成的原语参数会自动配置好

0x81 Axon CNN1

| 参数 | 说明 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| Pad_on | Pad使能 | True/false |
| InA_type | InA(X)数据类型 | [0]无效[1]int8[2uint8[3]无效 |
| InB_type | InB(W)数据类型 | [0]无效[1]int8[2uint8 [3]Ternary |
| Load_Bias | Dendrite赋初值标志位 | [0/1]常数偏置 2/3]向量偏置 |
| cin | 输入channel数 | InA为8bit时，1~16*16 InA为3值时，1~64*16 |
| cout | 输出channel数 | 1~32*256 |
| Input_fm_Px | 输入FM宽度 | 满足公式* |
| Input_fm_Py | 输入FM高度 | 满足公式* |
| pad_up | 图像上方补零行数 | 0~7，非实际原语参数 |
| pad_down | 图像下方补零行数 | 0~7，非实际原语参数 |
| pad_left | 图像左面补零列数 | 0~7，非实际原语参数 |
| pad_right | 图像右面补零列数 | 0~7，非实际原语参数 |
| conv_Kx | 卷积核高度 | 1~256 |
| conv_Ky | 卷积核宽度 | 1~16 |
| conv_Sx | X方向步长 | 1~7 |
| conv_Sy | Y方向步长 | 1~7，非实际原语参数 |
| conv_Ex | X方向膨胀系数 | 1~4 |
| conv_Ey | Y方向膨胀系数 | 1~4，非实际原语参数 |
| Reset_Addr_A | 载入原语后InA地址复位标志 | [0]不复位 [1]复位 |
| Reset_Addr_V | 载入原语后InB址复位标志 | [0]不复位 [1]复位 |
| Addr_InA_base | 输入数据InA(权重数据X)基地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_InB_base | 输入数据InB(权重数据W)基地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_V_base | 输出Vout初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_Bias_base | Bias基地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| A2S2_mode | Axon允许Soma2原语的启动方式 | [0]Axon计算完毕才允许启动 [1]Axon未计算完也允许启动 |

* Input_fm_Px和Input_fm_Py分别满足以下不等式：

1 ≤ ((Input_fm_Px + Pad_left + Pad_right) – ((conv_Kx – 1) × Conv_Ex + 1)) / Conv_Sx + 1 ≤ 256

1 ≤ ((Input_fm_Py + Pad_top + Pad_down) - ((conv_Ky – 1) × Conv_Ey + 1))/ Conv_Sy + 1 ≤ 256

注意：

- 所有参数都是实际值，不用减1。生成的原语参数会自动配置好

0x83 Axon（aX+Bias\b）

| 参数 | 说明 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| InA_type | InA数据类型 | [0]无效[1]int8[2]uint8 [3]无效 |
| Load_Bias | Dendrite赋初值标志位 | [0/1]常数偏置 [2/3]向量偏置Bias |
| Bias_length | 偏置向量Bias的向量长度 | 32的整数倍、常数偏置时自动配零 |
| tensor_en | 是否进行张量运算 | True/false |
| Px | 张量运算的宽度 | 非硬件底层实际原语参数 |
| Py | 张量运算的高度 | 非硬件底层实际原语参数 |
| stride_x | 张量运算时的横向步长 | 非硬件底层实际原语参数 |
| stride_y | 张量运算时的纵向步长 | 非硬件底层实际原语参数 |
| X_array_num | 向量运算时的向量个数 | 非张量运算时，等于L4_num + 1 |
| cin | 向量运算时的向量长度 | 向量偏置时，与Bias_length保持一致；常数偏置时，32的整数倍 |
| Reset_Addr_A | 载入原语后InA地址复位标志 | [0]不复位 [1]复位 |
| Reset_Addr_V | 载入原语后Vout地址复位标志 | [0]不复位 [1]复位 |
| Addr_InA_base | 输入数据InA(向量数据X)地址区间的初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| constant_a | 常数系数a | Int32的值 |
| Addr_V_base | 输出Vout初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| Addr_Bias_base | 偏置向量的初始地址 | 按4B寻址 0x0000~0x7fff |
| A2S2_mode | Axon允许Soma2原语的启动方式 | [0]Axon计算完毕才允许启动 [1]Axon未计算完也允许启动 |

注意：

- Tensor_en有效时（此时L5_num≠0），输入X是张量（矩阵），宽度Px，高度Py，对两个张量做乘法。stride_x，stride_y为步长，即可以实现跳着计算（为了验证step的多种可能）。这些参数都不是实际原语参数。转化后才可使用。

- Tensor_en无效时（此时L5_num=0），执行正常向量相乘，X_array_num是做相乘的向量个数，即L4_num + 1

- cin是向量长度，当常数偏置时，cin需配置成32的整数倍(32n)。当Bias偏置时，cin=Bias_length=32n。

- 所有参数都是实际值，不用减1。生成的原语参数会自动配置好

0x09 Router

| 参数 | 说明 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| Rhead_mode | 确定单个路由表发送数据数 Rhead_mode=1，每个包头占8B Rhead_mode=0，每个包头占4B | [0]单一数据路由表头 [1]路由表头发多个数据 |
| T_mode | 单包发送/多包发送标志位 | [0]单包发送 [1]多包发送 |
| Soma_in_en | 是否和Soma进行数据交互的标志 | [0]不和Soma进行数据交互 [1] 和Soma进行数据交互 |
| CXY | 当前core的中继/多播模式 | [1]表示多播[2]表示中继 [0]/[3]表示无多播/中继 |
| Send_en | 本core是否发送数据标志位 | [0]不发送数据 [1]发送数据 |
| Receive_en | 本core是否接收数据标志位 | [0]不接收数据 [1]接收数据 |
| Send_number | 本core发送的路由包数（包含EN=0的数量） | 0~4095表示1~4096 |
| Dout_Mem_sel | 待发送数据的Memory选择 | 0：Mem2 1：Mem3 |
| Addr_Dout_base | Mem2待发送数据的起始地址 | 0x000~0xfff，4B寻址 |
| Addr_Dout_length | Mem2待发送数据的最大地址长度 | 无符号数，按16B计数 0~1023表示1~1024个16B |
| Addr_Rhead_base | Mem2存储本地路由表的起始地址（配置以mem2为基址的偏移地址） | 0x000~0xfff，4B寻址 |
| Addr_Rhead_length | Mem2存储本地路由表包头长度 | 无符号数，按16B计数，0~255表示1~256个16B数据 |
| Addr_Din_base | 接收数据在Mem2存储起始地址（配置以mem2为基址的偏移地址） | 0x000~0xfff，4B寻址 |
| Addr_Din_length | 接收数据在Mem2存储的长度 | 0~4095表示1~4096（单包时表示1B的长度（个数），多包时表示8B的长度（个数）） |
| Receive_number | 本core应接受结束标志总数，包括中继/多播包的结束标志 | 无符号数，0~4095表示1~4096 |
| Relay_number | 中继/多播包总数 | 0~4095表示1~4096 |
| Nx | 当前core的x方向多播步长 | -64~63 |
| Ny | 当前core的y方向多播步长 | -64~63 |
| Send_PI_en | 是否发送即时原语标志位 | [0]不发送 [1]发送 |
| Back_sign_en | 是否需要返回应答 | [0]不返回 [1]返回 |
| Send_PI_num | 应发送即时原语个数 | 无符号数，0~31表示1~32 |
| Receive_sign_en | 是否接受即时原语应答标志位 | [0]不接收 [1]接受 |
| Receive_sign_num | 应接受即时原语应答个数 | 无符号数，0~31表示1~32 |
| Send_PI_addr_base | X、Y、IN_PI基地址 | 无符号数，地址按16B对齐，表示范围：0~16KB对应的地址 |
| Q | 即时原语应答包中多播标志位Q | 与包头中Q的定义一致 |

路由包头接口函数说明

函数参数分为两种形式：

当原语参数中Rhead_mode=1时，应使用如下形式：

addRHead(S=0, T=1, P=0, Q=0, X=0, Y=0, A=0, pack_per_Rhead=255, A_offset=0, Const=0, EN=1)

pack_per_Rhead:0表示1，范围0~4095，表示这个包头发送1~4096个包

Const: 0表示1，范围0~127，表示连续发送1~128个包

A_offset：0表示1，范围0~4095，表示连续发送Const+1个包后A的偏移量，A=A+A_offset

当原语参数中Rhead_mode=0时，应使用如下形式：

addRHead(S=0, T=1, P=0, Q=0, X=0, Y=0, A=0)

addRHead函数的调用顺序即为包头的存储顺序

| IN_PI | X | Y | Q | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 8 | 8 | 1 | 4 |

R[31:21] = IN_PI，即时原语索引

（PI_addr_offset+ A_valid+ S1_valid+ R_valid+ S2_valid）；

R[20:13] = dx[7:0], 目的簇的水平相对距离（int 8），范围[-128, 127]；

R[12:5] = dy[7:0], 目的簇的竖直相对距离（int 8），范围[-128, 127]；

R[4:4] = Q，多播与普通即时原语包标志位，P = 0表示普通即时原语数据包，P = 1表示多播即时原语数据包；

添加即时原语索引包接口函数说明

add_instant_pi(PI_addr_offset=0, A_valid=0, S1_valid=0, R_valid=1, S2_valid=0, X=1, Y=0, Q=0)

PI_addr_offset：0~63，（以32B为单位）

add_instant_pi函数的调用顺序即为包头的存储顺序

core间路由关系的表征：

当配置路由发送原语时，同时需要配置数据接收core的相关信息send_destin_core_grp[]：

send_destin_core_grp[

{core_id: [((0,0),(0,1)) ,((0,0), (2,1))], data_num: 10, T_mode:0/1, Rhead_num:1, sync_en:0},

{core_id: [((0,0),(0,2))], data_num:10, T_mode:0/1, Rhead_num:1, sync_en:1, sync_phase_num:2}]

数据要发送给多少个core（非多播中继）就有几个字典。

其中，core_id填写的是接收数据core的绝对坐标，每个接收数据core的绝对坐标都是二维元组，第一维(0,0)代表其所在的chip坐标，第二维代表其chip内坐标，均是先x，后y。

如果core_id这个列表中不止一个元素，如第一行例子，那么代表该发送core的这部分数据包要发给几个core，list中的core（除最后一个）都是多播core。core_id: [((0,0),(0,1)) ,((0,0), (2,1))]，就代表该core要发送数据给core（0,1），core（0,1）再把数据多播给（2,1），（0,1）和（2,1）收到的都是同一块数据。

data_num：发送给对应core的数据包的个数

T_mode：单包/多包

Rhead_num: 使用表头的个数

sync_en: 跨组数据传输时是否需要phase同步（默认是0, 可以不写这个key）

sync_phase_num：接收数据的core在执行第几个phase时收数据（从0开始，sync_en为1时填写）

对应地，当配置路由为接收数据时，同时需要配置数据来源core的相关信息recv_source_core_grp[]：

recv_source_core_grp [

{core_id: [((0,0),(0,1))], data_num: 10, T_mode:0/1, Rhead_num:1, sync_en:0},

{core_id: [((0,0),(0,3))], data_num:10, T_mode:0/1, Rhead_num:1, sync_en:1, sync_phase_num:2}]

注意：sync_en和sync_phase_num(从0开始计数)，在发送和接收两端需要配置成一模一样

sync_phase_num代表的是数据接收core在执行到第几个phase的时候接收收到这些数据包

(即时原语信息)发送(core_id同样改为二维元组)

# instant_prim_request[(core_id, index), (core_id, index)]

# 即时原语索引配置 PI_offset(7bit) + AS1RS2（4bit）

router_prim.add_instant_PI(PI_offset= , A_valid= ,S1_valid= ,R_valid= . S2_valid= , X= ,Y=, Q=)
    # (即时原语返回应答)Back_sign_en = 1时,就是这个应答会返回给哪个phase_grp的所有core_id

# instant_request_back[((0,0),(0,0)), ((0,0),(0,1)), ((0,0),(0,2)), ((0,0),(0,3))]

路由配置实例：

- 同时序簇(group)路由传输配置（含即时原语异步传输数据）

此时无需配置sync_en和sync_phase_num信息（或sync_en=0）！

- ((0,0),(0,0))  ((0,0),(0,1))多播 ((0,0),(0,2))中继((0,0),(0,3))

((0,0),(0,0))  ((0,0),(0,4))中继 ((0,0),(0,5))

((0,0),(0,0))  ((0,0),(0,6))多播 ((0,0),(0,7))

((0,0),(0,0))  ((0,0),(0,8))

((0,0),(1,0))  ((0,0),(0,2))

((0,0),(1,0))  ((0,0),(0,6))

1)对于(0,0)需要配置send_destin_core_grp信息：

注意：不体现中继core的信息，多播core需要体现

send_destin_core_grp[

{core_id: [((0,0),(0,1)) ,((0,0),(0,3))], data_num: 10, T_mode:0/1, Rhead_num:1},

{core_id: [((0,0),(0,5))], data_num:9, T_mode:0/1, Rhead_num:1},

{core_id: [((0,0),(0,6)), ((0,0),(0,7))], data_num:7, T_mode:0/1, Rhead_num:1},

{core_id: [((0,0),(0,8))], data_num:7, T_mode:0/1, Rhead_num:1}]

2)对于(0,4)中继core，不需要配置recv_source_core_grp信息

3)对于(0,1)和(0,6)这样的多播core，需要配置recv_source_grp信息：

((0,0),(0,1)):

recv_source_core_grp [{core_id: [((0,0),(0,0))], data_num: 10, T_mode:0/1, Rhead_num:1}]

((0,0),(0,6))，需要接收两个core的数据:

recv_source_core_grp [

{core_id: [((0,0),(0,0))], data_num: 7, T_mode:0/1, Rhead_num:1},

{core_id: [((0,0),(1,0))], data_num:10, T_mode:0/1, Rhead_num:1}]

4)对于(0,3)、(0,5)、(0,7)和(0,8),数据的最初来源都是(0,0)：

recv_source_core_grp [{core_id: [((0,0),(0,0))], data_num: ___, T_mode:0/1, Rhead_num:1}]

5)对于(0,2),一方面作为中继core，一方面直接接收(1,0)数据，那么：

recv_source_core_grp [{core_id: [((0,0),(1,0))], data_num: 10, T_mode:0/1, Rhead_num:1}]

无需体现中继数据来源！

利用即时原语实现组间异步数据传输，配置方法同上。

- 跨组数据同步传输的配置(需要配置sync_en和sync_phase_num参数)

当’sync_en’配置为1时，必须配置sync_phase_num参数!

Group0：((0,0),(0,0))

Group1：((0,0),(0,1))

Group2：((0,0),(0,2))

Group0向group1发数据，group1向group2发数据。其中group1需要在执行第1个phase就需要接收到group0第1个phase发来的数据。Group1在第2个phase时发送数据给group2, group2在执行第5个phase就接收到group1数据。

关键配置如下：

Group0((0,0),(0,0))：

Phase1：

send_destin_core_grp[{core_id: [((0,0),(0,1))], data_num: 10, T_mode:0/1, Rhead_num:1, sync_en:1, sync_phase_num:0}]

Group1((0,0),(0,1))：

Phase1:

recv_source_core_grp [{core_id: [((0,0),(0,0))], data_num: 10, T_mode:0/1, Rhead_num:1, sync_en:1, sync_phase_num:0}] **后两个参数和group0的send配置一模一样

Phase2:

send_destin_core_grp [{core_id: [((0,0),(0,2))], data_num: 8, T_mode:0/1, Rhead_num:1, sync_en:1, sync_phase_num:4}]

Group2((0,0),(0,2))：

Phase5:

recv_source_core_grp [{core_id: [((0,0),(0,1))], data_num: 8, T_mode:0/1, Rhead_num:1, sync_en:1, sync_phase_num:4}] **后两个参数和group1的send配置一模一样